Práctica de laboratorio: Configuración de PVST+ rápido, PortFast y protección BPDU

Topología

Tabla de asignación de direcciones

| Dispositivo | Interfaz | Dirección IP | Máscara de subred |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | VLAN 99 | 192.168.1.11 | 255.255.255.0 |
| S2 | VLAN 99 | 192.168.1.12 | 255.255.255.0 |
| S3 | VLAN 99 | 192.168.1.13 | 255.255.255.0 |
| PC-A | NIC | 192.168.0.2 | 255.255.255.0 |
| PC-C | NIC | 192.168.0.3 | 255.255.255.0 |

Asignaciones de VLAN

| VLAN | Nombre |
| --- | --- |
| 10 | Usuario |
| 99 | Administración |

- Objetivos

Parte 1. Armar la red y configurar los ajustes básicos de los dispositivos

Parte 2. Configurar redes VLAN, VLAN nativas y enlaces troncales

Parte 3. Configurar el puente raíz y analizar la convergencia de PVST+

Parte 4. Configurar PVST+ rápido, PortFast y protección de BPDU, y analizar la convergencia

Aspectos básicos/situación

El protocolo de árbol de expansión por VLAN (PVST) es exclusivo de Cisco. Los switches Cisco funcionan con PVST de manera predeterminada. El PVST+ rápido (IEEE 802.1w) es una versión mejorada del PVST+ y permite niveles más rápidos de cálculo y convergencia del árbol de expansión en respuesta a los cambios de topología de la capa 2. El PVST+ rápido define tres estados de puerto: descarte, aprendizaje y reenvío, y brinda numerosas mejoras para optimizar el rendimiento de la red.

Durante esta práctica de laboratorio, deberá configurar el puente raíz principal y secundario, analizar la convergencia del PVST+, configurar el PVST+ rápido y comparar su convergencia con la del PVST+. Además, deberá configurar puertos de frontera para adoptar de manera inmediata un estado de reenvío usando PortFast y evitar que los puertos de frontera reenvíen las BDPU usando la protección de la BDPU.

Nota: Esta práctica de laboratorio ofrece una mínima ayuda con los comandos necesarios para la configuración. Sin embargo, los comandos necesarios se detallan en el Apéndice A. Ponga a prueba su conocimiento intentando configurar los dispositivos sin consultar el apéndice.

Nota: Los switches que se usan en esta actividad práctica de laboratorio de CCNA son Cisco Catalyst 2960 con Cisco IOS versión 15.0(2) (imagen lanbasek9). Se pueden utilizar otros switches y otras versiones de Cisco IOS. Según el modelo y la versión de Cisco IOS, los comandos disponibles y los resultados que se obtienen pueden diferir de los que se muestran en las prácticas de laboratorio.

Nota: Asegúrese de que los switches se hayan borrado y no tengan configuraciones de inicio. Si no está seguro, consulte al instructor.

Recursos necesarios

3 switches (Cisco 2960 con Cisco IOS versión 15.0(2), imagen lanbasek9 o comparable)

2 PC (Windows 7, Vista o XP con un programa de emulación de terminal, como Tera Term)

Cables de consola para configurar los dispositivos con Cisco IOS mediante los puertos de consola

Cables Ethernet, como se muestra en la topología

Armar la red y configurar los ajustes básicos de los dispositivos

En la parte 1, configurará la topología de la red y los parámetros básicos, como direcciones IP de la interfaz, el acceso a dispositivos y contraseñas.

Realice el cableado de red tal como se muestra en la topología.

Configurar los equipos host

Inicializar y volver a cargar los switches según sea necesario

Configurar los parámetros básicos para cada switch

Desactive la búsqueda de DNS.

Configure el nombre del dispositivo como se muestra en la topología.

Asigne cisco como la contraseña de vty y la contraseña de consola, y habilite el inicio de sesión.

Asigne class como la contraseña cifrada del modo EXEC privilegiado.

Configure logging synchronous para evitar que los mensajes de consola interrumpan la entrada de comandos.

Desactive todos los puertos de switch.

Copie la configuración en ejecución en la configuración de inicio.

Configurar redes VLAN, VLAN nativas y enlaces troncales

En la parte 2, creará redes VLAN, asignará puertos de switch a las VLAN, configurará puertos de enlace troncal y cambiará la VLAN nativa para todos los switches.

Nota: Los comandos requeridos para la parte 2 se encuentran en el apéndice A. Ponga a prueba su conocimiento e intente configurar las VLAN, VLAN nativa y enlaces troncales sin consultar el apéndice.

Crear las VLAN

Utilice los comandos correspondientes para crear las VLAN 10 y 99 en todos los switches. Asigne el nombre User a la VLAN 10 y Management a la 99.

S1(config)# vlan 10

S1(config-vlan)# name User

S1(config-vlan)# vlan 99

S1(config-vlan)# name Administración

S2(config)# vlan 10

S2(config-vlan)# name User

S2(config-vlan)# vlan 99

S2(config-vlan)# name Management

S3(config)# vlan 10

S3(config-vlan)# name User

S3(config-vlan)# vlan 99

S3(config-vlan)# name Management

Habilitar puertos de usuario en modo de acceso y asignar las VLAN.

Para el puerto F0/6 en el S1 y el F0/18 en el S3, habilite los puertos, configúrelos como puertos de acceso y asígnelos a la VLAN 10.

Configurar los puertos de enlace troncal y asignarlos a la VLAN 99 nativa.

Para los puertos F0/1 y F0/3 en todos los switches, habilite los puertos, configúrelos como puertos de enlace troncal y asígnelos a la VLAN 99 nativa.

Configurar la interfaz de administración en todos los switches.

Utilice la tabla de direccionamiento para configurar la interfaz de administración en todos los switches con la dirección IP correspondiente.

Verificar las configuraciones y la conectividad.

Utilice el comando show vlan brief en todos los switches para verificar que todas las VLAN estén registradas en la tabla de VLAN y que se hayan asignado los puertos correctos.

Utilice el comando show interfaces trunk en todos los switches para verificar las interfaces de enlace troncal.

Utilice el comando show running-config en todos los switches para verificar el resto de la configuración.

¿Cuál es la configuración predeterminada para el modo de árbol de expansión en los switches Cisco?

_______________________________________________________________________________________

Verifique la conectividad entre PC-A y PC-C. ¿El comando ping dio un resultado correcto? ______________

Si el ping no se realizó correctamente, lleve a cabo la resolución de problemas de configuración hasta que se resuelva el problema.

Nota: Puede ser necesario deshabilitar el firewall de las PC para hacer ping entre ellas.

Configurar el puente raíz y examinar la convergencia de PVST+

En la parte 3, determinará la raíz predeterminada en la red, asignará las raíces principal y secundaria, y utilizará el comando debug para examinar la convergencia de PVST+.

Nota: Los comandos necesarios para la Parte 3 están incluidos en el Apéndice A. Pruebe sus conocimientos e intente configurar el puente raíz sin consultar el apéndice.

Determinar el puente raíz actual.

¿Qué comando le permite a un usuario determinar el estado del árbol de expansión de todas las redes VLAN en un switch Cisco Catalyst? Escriba el comando en el espacio proporcionado.

_______________________________________________________________________________________

Utilice el comando en los tres switches para determinar las respuestas a las siguientes preguntas:

Nota: Hay tres instancias del árbol de expansión en cada switch. La configuración predeterminada del STP en los switches Cisco es PVST+, lo que crea una instancia diferente de árbol de expansión para cada red VLAN (VLAN 1 y cualquier red VLAN configurada por el usuario).

¿Cuál es la prioridad del puente del switch S1 para la VLAN 1? ______________

¿Cuál es la prioridad del puente del switch S2 para la VLAN 1? ______________

¿Cuál es la prioridad del puente del switch S3 para la VLAN 1? ______________

¿Qué switch es el puente raíz? ______________

¿Por qué se eligió este switch como puente raíz?

_______________________________________________________________________________________

Configurar un puente raíz principal y secundario para todas las VLAN existentes.

Si se elige un puente raíz (switch) por la dirección MAC, esto puede generar una configuración poco óptima. En esta práctica de laboratorio, configurará el switch S2 como puente raíz y el S1 como puente raíz secundario.

Configure el switch S2 como puente raíz principal para todas las VLAN existentes. Escriba el comando en el espacio proporcionado.

____________________________________________________________________________________

Configure el switch S1 como puente raíz secundario para todas las VLAN existentes. Escriba el comando en el espacio proporcionado.

____________________________________________________________________________________

Utilice el comando show spanning-tree para responder las siguientes preguntas:

¿Cuál es la prioridad del puente del S1 para la VLAN 1? ______________

¿Cuál es la prioridad del puente del S2 para la VLAN 1? ______________

¿Qué interfaz de la red está en estado de bloqueo? _________________________________________

Cambiar la topología de capa 2 y examinar la convergencia.

Para examinar la convergencia de PVST+, creará un cambio de topología de capa 2 mientras utiliza el comando debug para controlar los eventos del árbol de expansión.

Ingrese el comando debug spanning-tree events en el modo EXEC con privilegios en el switch S3.

S3# debug spanning-tree events

Spanning Tree event debugging is on

Cree un cambio de topología mediante la deshabilitación de la interfaz F0/1 en el S3.

S3(config)# interface f0/1

S3(config-if)# shutdown

*Mar  1 00:58:56.225: STP: VLAN0001 new root port Fa0/3, cost 38

*Mar  1 00:58:56.225: STP: VLAN0001 Fa0/3 -> listening

*Mar  1 00:58:56.225: STP[1]: Generating TC trap for port FastEthernet0/1

*Mar  1 00:58:56.225: STP: VLAN0010 new root port Fa0/3, cost 38

*Mar  1 00:58:56.225: STP: VLAN0010 Fa0/3 -> listening

*Mar  1 00:58:56.225: STP[10]: Generating TC trap for port FastEthernet0/1

*Mar  1 00:58:56.225: STP: VLAN0099 new root port Fa0/3, cost 38

*Mar  1 00:58:56.225: STP: VLAN0099 Fa0/3 -> listening

*Mar  1 00:58:56.225: STP[99]: Generating TC trap for port FastEthernet0/1

*Mar  1 00:58:56.242: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to down

*Mar  1 00:58:56.242: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan99, changed state to down

*Mar  1 00:58:58.214: %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to administratively down

*Mar  1 00:58:58.230: STP: VLAN0001 sent Topology Change Notice on Fa0/3

*Mar  1 00:58:58.230: STP: VLAN0010 sent Topology Change Notice on Fa0/3

*Mar  1 00:58:58.230: STP: VLAN0099 sent Topology Change Notice on Fa0/3

*Mar  1 00:58:59.220: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

*Mar  1 00:59:11.233: STP: VLAN0001 Fa0/3 -> learning

*Mar  1 00:59:11.233: STP: VLAN0010 Fa0/3 -> learning

*Mar  1 00:59:11.233: STP: VLAN0099 Fa0/3 -> learning

*Mar  1 00:59:26.240: STP[1]: Generating TC trap for port FastEthernet0/3

*Mar  1 00:59:26.240: STP: VLAN0001 Fa0/3 -> forwarding

*Mar  1 00:59:26.240: STP[10]: Generating TC trap for port FastEthernet0/3

*Mar  1 00:59:26.240: STP: VLAN0010 sent Topology Change Notice on Fa0/3

*Mar  1 00:59:26.240: STP: VLAN0010 Fa0/3 -> forwarding

*Mar  1 00:59:26.240: STP[99]: Generating TC trap for port FastEthernet0/3

*Mar  1 00:59:26.240: STP: VLAN0099 Fa0/3 -> forwarding

*Mar  1 00:59:26.248: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up

*Mar  1 00:59:26.248: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan99, changed state to up

Nota: antes de continuar, utilice el resultado de debug para verificar que todas las VLAN en F0/3 hayan alcanzado el estado de reenvío y, a continuación, utilice el comando no debug spanning-tree events para detener el resultado de debug.

¿Por qué estados de puerto pasa cada VLAN en F0/3 durante la convergencia de la red?

____________________________________________________________________________________

Utilice la marca horaria del primer y último mensaje de depuración de STP para calcular el tiempo (hasta el segundo más cercano) que tardó la red en converger. Sugerencia: el formato de la marca horaria de la depuración es fecha hh.mm.ss:mseg.

____________________________________________________________________________________

Configurar PVST+ rápido, PortFast, la protección BPDU, y examinar la convergencia

En la parte 4, configurará PVST+ rápido en todos los switches. Configurará PortFast y la protección BPDU en todos los puertos de acceso y, a continuación, utilizará el comando debug para examinar la convergencia de PVST+ rápido.

Nota: Los comandos requeridos para la parte 4 se encuentran en el apéndice A. Ponga a prueba su conocimiento e intente configurar PVST+ rápido, PortFast y la protección de BPDU sin consultar el apéndice.

Configure PVST+ rápido.

Configure el S1 para PVST+ rápido. Escriba el comando en el espacio proporcionado.

____________________________________________________________________________________

Configure S2 y S3 para PVST+ rápido.

Verifique la configuración con el comando show running-config | include spanning-tree mode.

S1# show running-config | include spanning-tree mode

spanning-tree mode rapid-pvst

S2# show running-config | include spanning-tree mode

spanning-tree mode rapid-pvst

S3# show running-config | include spanning-tree mode

spanning-tree mode rapid-pvst

Configurar PortFast y la protección BPDU en los puertos de acceso.

PortFast es una característica del árbol de expansión que realiza la transición inmediata de un puerto al estado de reenvío en cuanto se activa. Esto es útil para conectar hosts de modo que puedan comenzar a comunicarse en la VLAN instantáneamente, en lugar de esperar al árbol de expansión. Para evitar que los puertos que están configurados con PortFast reenvíen BPDU, lo que podría modificar la topología del árbol de expansión, se puede habilitar la protección BPDU. Cuando se recibe una BPDU, la protección BPDU deshabilita un puerto configurado con PortFast.

Configure la interfaz F0/6 en el S1 con PortFast. Escriba el comando en el espacio proporcionado.

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Configure la interfaz F0/6 en el S1 con la protección BPDU. Escriba el comando en el espacio proporcionado.

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Configure de forma global todos los puertos que no son enlaces troncales en el switch S3 con PortFast. Escriba el comando en el espacio proporcionado.

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Configure de forma global todos los puertos PortFast que no son enlaces troncales en el switch S3 con la protección BPDU. Escriba el comando en el espacio proporcionado.

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Examinar la convergencia de PVST+ rápido.

Ingrese el comando debug spanning-tree events en el modo EXEC con privilegios en el switch S3.

Cree un cambio de topología mediante la habilitación de la interfaz F0/1 en el switch S3.

S3(config)# interface f0/1

S3(config-if)# no shutdown

*Mar  1 01:28:34.946: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

*Mar  1 01:28:37.588: RSTP(1): initializing port Fa0/1

*Mar  1 01:28:37.588: RSTP(1): Fa0/1 is now designated

*Mar  1 01:28:37.588: RSTP(10): initializing port Fa0/1

*Mar  1 01:28:37.588: RSTP(10): Fa0/1 is now designated

*Mar  1 01:28:37.588: RSTP(99): initializing port Fa0/1

*Mar  1 01:28:37.588: RSTP(99): Fa0/1 is now designated

*Mar  1 01:28:37.597: RSTP(1): transmitting a proposal on Fa0/1

*Mar  1 01:28:37.597: RSTP(10): transmitting a proposal on Fa0/1

*Mar  1 01:28:37.597: RSTP(99): transmitting a proposal on Fa0/1

*Mar  1 01:28:37.597: RSTP(1): updt roles, received superior bpdu on Fa0/1

*Mar  1 01:28:37.597: RSTP(1): Fa0/1 is now root port

*Mar  1 01:28:37.597: RSTP(1): Fa0/3 blocked by re-root

*Mar  1 01:28:37.597: RSTP(1): synced Fa0/1

*Mar  1 01:28:37.597: RSTP(1): Fa0/3 is now alternate

*Mar  1 01:28:37.597: RSTP(10): updt roles, received superior bpdu on Fa0/1

*Mar  1 01:28:37.597: RSTP(10): Fa0/1 is now root port

*Mar  1 01:28:37.597: RSTP(10): Fa0/3 blocked by re-root

*Mar  1 01:28:37.597: RSTP(10): synced Fa0/1

*Mar  1 01:28:37.597: RSTP(10): Fa0/3 is now alternate

*Mar  1 01:28:37.597: RSTP(99): updt roles, received superior bpdu on Fa0/1

*Mar  1 01:28:37.605: RSTP(99): Fa0/1 is now root port

*Mar  1 01:28:37.605: RSTP(99): Fa0/3 blocked by re-root

*Mar  1 01:28:37.605: RSTP(99): synced Fa0/1

*Mar  1 01:28:37.605: RSTP(99): Fa0/3 is now alternate

*Mar  1 01:28:37.605: STP[1]: Generating TC trap for port FastEthernet0/1

*Mar  1 01:28:37.605: STP[10]: Generating TC trap for port FastEthernet0/1

*Mar  1 01:28:37.605: STP[99]: Generating TC trap for port FastEthernet0/1

*Mar  1 01:28:37.622: RSTP(1): transmitting an agreement on Fa0/1 as a response to a proposal

*Mar  1 01:28:37.622: RSTP(10): transmitting an agreement on Fa0/1 as a response to a proposal

*Mar  1 01:28:37.622: RSTP(99): transmitting an agreement on Fa0/1 as a response to a proposal

*Mar  1 01:28:38.595: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

Utilice la marca horaria del primer y último mensaje de depuración de RSTP para calcular el tiempo que tardó la red en converger.

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Reflexión

¿Cuál es el principal beneficio de utilizar PVST+ rápido?

_______________________________________________________________________________________

¿Cómo se logra una convergencia más rápida configurando un puerto con PortFast?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

¿Qué es lo que protege la protección BPDU?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Apéndice A: comandos de configuración de switch

Switch S1

S1(config)# vlan 10

S1(config-vlan)# name User

S1(config-vlan)# vlan 99

S1(config-vlan)# name Administración

S1(config-vlan)# exit

S1(config)# interface f0/6

S1(config-if)# no shutdown

S1(config-if)# switchport mode access

S1(config-if)# switchport access vlan 10

S1(config-if)# interface f0/1

S1(config-if)# no shutdown

S1(config-if)# switchport mode trunk

S1(config-if)# switchport trunk native vlan 99

S1(config-if)# interface f0/3

S1(config-if)# no shutdown

S1(config-if)# switchport mode trunk

S1(config-if)# switchport trunk native vlan 99

S1(config-if)# interface vlan 99

S1(config-if)# ip address 192.168.1.11 255.255.255.0

S1(config-if)# exit

S1(config)# spanning-tree vlan 1,10,99 root secondary

S1(config)# spanning-tree mode rapid-pvst

S1(config)# interface f0/6

S1(config-if)# spanning-tree portfast

S1(config-if)# spanning-tree bpduguard enable

Switch S2

S2(config)# vlan 10

S2(config-vlan)# name User

S2(config-vlan)# vlan 99

S2(config-vlan)# name Management

S2(config-vlan)# exit

S2(config)# interface f0/1

S2(config-if)# no shutdown

S2(config-if)# switchport mode trunk

S2(config-if)# switchport trunk native vlan 99

S2(config-if)# interface f0/3

S2(config-if)# no shutdown

S2(config-if)# switchport mode trunk

S2(config-if)# switchport trunk native vlan 99

S2(config-if)# interface vlan 99

S2(config-if)# ip address 192.168.1.12 255.255.255.0

S2(config-if)# exit

S2(config)# spanning-tree vlan 1,10,99 root primary

S2(config)# spanning-tree mode rapid-pvst

Switch S3

S3(config)# vlan 10

S3(config-vlan)# name User

S3(config-vlan)# vlan 99

S3(config-vlan)# name Management

S3(config-vlan)# exit

S3(config)# interface f0/18

S3(config-if)# no shutdown

S3(config-if)# switchport mode access

S3(config-if)# switchport access vlan 10

S3(config-if)# spanning-tree portfast

S3(config-if)# spanning-tree bpduguard enable

S3(config-if)# interface f0/1

S3(config-if)# no shutdown

S3(config-if)# switchport mode trunk

S3(config-if)# switchport trunk native vlan 99

S3(config-if)# interface f0/3

S3(config-if)# no shutdown

S3(config-if)# switchport mode trunk

S3(config-if)# switchport trunk native vlan 99

S3(config-if)# interface vlan 99

S3(config-if)# ip address 192.168.1.13 255.255.255.0

S3(config-if)# exit

S3(config)# spanning-tree mode rapid-pvst